## Komín bez sazí, dům bez rizika: Topná sezóna začala

Zima pomalu, ale jistě klepe na dveře a s ní začíná také každoroční topná sezóna. Počet požárů způsobených špatnou instalací, provozem či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin na území ČR každoročně stoupá. S tím samozřejmě stoupá také způsobená škoda, která v mnoha případech dosahuje řádů desetitisíců až milionů korun, pokud dojde k rozšíření požáru.

Hasiči v loňském roce řešili 1 179 požárů v souvislosti s komíny, přičemž přímá škoda činila více než 190,9 milionu korun.

Kotle, krbová kamna a hlavně komíny by před zimní sezónou měl prohlédnout odborník, protože nejvíce požárů vznikne přímo v komíně, kde dojde ke vznícení nevyčištěných sazí.

### Co dělat, když přeci jen k požáru komína dojde?

- okamžitě přestaneme topit.

- pokud je to možné, vybereme topeniště a odstraníme veškerý hořlavý materiál z blízkosti komína,

- zavoláme na tísňovou linku 150 nebo 112,

- požár v komíně nikdy nehasíme vodou! Hrozí popraskání nebo destrukce komína kvůli prudkému ochlazení – vhodnější je použití písku,

- nikdy nehasíme požár svépomocí ze střechy

### Nejlepší prevence? Pravidelná kontrola komína

Nejúčinnějším způsobem, jak předejít požáru komína, je pravidelná kontrola a čištění spalinové cesty. Provádí se posouzením:

- konstrukčního provedení spalinové cesty (včetně připojení spotřebiče),

- provozuschopnosti komína,

- přístupu ke komínu,

- stavebně technického stavu spalinové cesty a

- požární bezpečnosti stavby

### Revize spalinové cesty se provádí:

- před uvedením nové spalinové cesty do provozu,

- při změně druhu paliva,

- před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty,

- před výměnou spotřebiče za jiný druh, typ nebo výkon,

- po komínovém požáru,

- při vzniku trhlin u používané spalinové cesty

Revizi smí provádět pouze osoba s oprávněním v oboru kominictví a revizním oprávněním spalinových cest. Čištění a kontrolu vyžaduje zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a vyhláška č. 34/2016 Sb.

### Přehled četnosti čištění a kontroly:

| Výkon spotřebiče | Činnost | Druh paliva |
| --- | --- | --- |
| do 50 kW | Čištění: 3× ročně (pevná) | 2× ročně (kapalná), 1× ročně (plynná) |
|  | Kontrola: 1× ročně |  |
| nad 50 kW | Čištění a kontrola: 2× ročně (pevná) | 1× ročně (kapalná a plynná) |

Minimálně jednou ročně však musí komín zkontrolovat kominík. Za nedodržení povinností hrozí fyzickým osobám pokuta až 10 000 Kč, a v případě vzniku požáru až 25 000 Kč.

| rok | počet požárů | přímá škoda (tis. Kč) |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 881 | 54 461,50 |
| 2016 | 1052 | 51 346,60 |
| 2017 | 1028 | 70 352,50 |
| 2018 | 1074 | 57 423,50 |
| 2019 | 1011 | 84 908,80 |
| 2020 | 1352 | 46 175,80 |
| 2021 | 1340 | 69 449,80 |
| 2022 | 1245 | 66 034,90 |
| 2023 | 1262 | 90 437,90 |
| 2024 | 1179 | 190 918,60 |